INSTRUKCJA 2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZCZELIN WENTYLACYJNYCH NAD MEMBRANAMI WSTĘPNEGO KRYCIA (MWK) PRODUKOWANYMI PRZEZ MARMA POLSKIE FOLIE.

Nasza instrukcja dotyczy najważniejszych zasad wykonania szczelin wentylacyjnych nad wszystkimi membranami wstępnego krycia, nazywanych dalej „MWK” produkowanymi przez Marma Polskie Folie.

1.MWK przepuszczają parę wodną w dużych ilościach umożliwiających ułożenie ich bezpośrednio na termoizolacji. Jednak ich prawidłowe działanie, polegające na wypuszczaniu pary z konstrukcji i termoizolacji dachu, wymaga zapewnienia stałego odbioru tej pary z przestrzeni znajdującej się nad membraną. Naturalnym nośnikiem pary jaki jest przewidziany do stałego jej usuwania z dachu jest powietrze atmosferyczne przepływające wzdłuż powierzchni membrany. Dlatego podstawowym warunkiem prawidłowego działania wszystkich MWK jest stały przepływ powietrza atmosferycznego nad ich powierzchnią.

2.Nieruchome powietrze jest przeszkodą dla pary wodnej i dlatego gdy nie ma jego przepływu, to przenikanie pary wodnej przez MWK z termoizolacji będzie zablokowane. Nastąpi nasycenie przestrzeni nad MWK parą wodną - wyrównanie ciśnienia cząstkowego pary po obu stronach MWK. W celu zapewnienia przepływu powietrza atmosferycznego wzdłuż membrany należy pod pokryciem zasadniczym a nad membraną skonstruować szczelinę wentylacyjną posiadającą wlot i wylot oraz drożną na całej swojej długości. Pod pokryciami leżącymi na łatach szczelinę taką tworzą kontr łaty przybijane wzdłuż krokwi (prostopadle do okapu). Wymiary szczeliny powinny być określone w projekcie dachu. Jeżeli projekt nie określa tych wymiarów to producent MWK Marma Polskie Folie Sp. z o.o. zaleca ich zasadnicze wielkości w poniższych tabelach przygotowanych według normy Din 4108 część 3 (z 1996 r.) z niewielkimi modyfikacjami, które uwzględniają specyfikę polskiego klimatu. Zgodnymi z Wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy stworzonymi według zaleceń IFD (Międzynarodowej Federacji Dekarzy). W krajach i regionach o bardziej stabilnych warunkach pogodowych w dachach o niskim pochyleniu, można wykonać niższą szczelinę.

Rys.2

Rys.1

# Definicje i wyjaśnienia

Niniejsza instrukcja określa szczelinę wentylacyjną znajdującą się nad MWK w różnych systemach dachowych uzależnionych od rodzaju pokrycia. Zasady budowy tych szczelin są takie same w dachach, w których :

a) MWK leży na termoizolacji ułożonej między belkami więźby dachowej w poddaszach użytkowych (mieszkalnych) – rys. 1 i 2 ;

b) MWK leży na belkach więźby dachowej w poddaszach nie użytkowych (nie mieszkalnych strychach) z termoizolacja leżącą na stropach.

Schemat z rysunku nr 1 pokazuje dach niewentylowany z pokryciem wentylowanym. Natomiast schemat z rysunku nr 2 pokazuje dach wentylowany z pokryciem niewentylowanym. W obu MWK działa tak samo i wymaga szczeliny wentylacyjnej nad sobą skonstruowanej według tych samych zasad. Zasady przedstawione w tabeli nr 1 i 2 obowiązują również gdy MWK leżą na poszyciach spełniając funkcję warstwy poślizgowej (Instrukcja nr 10) pod pokryciami blaszanymi. W takich dachach, niezbędne pod poszyciem szczeliny wentylacyjne (rys.3) muszą być również wykonane według tych tabel.

# Tabela 1

# NAJNIŻSZE WYMAGANE PRZEKROJE DLA SZCZELINY ( PSZESTRZENI ) WENTYLACYJNEJ

# KONIECZNEJ MIĘDZY POKRYCIEM A MEMBRANĄ W DACHACH SPADZISTYCH

# O NACHYLENIU   20º - 80º ( 36% - 600%)

| Długość szczeliny | Wlot do szczeliny | Wysokość szczeliny | Wylot ze szczeliny |
| --- | --- | --- | --- |
| Długość krokwi | Minimalne, czynne pole powierzchni w okapie | Minimalna wysokość kontrłaty | Minimalne, czynne pole powierzchni na kalenicy lub narożu ( przypadającą na jedną połać) |
| [ mb ] | [ cm2 / mb okapu ] | [ cm ] | [ cm2 / mb kalenicy / naroża ] |
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 200 200 200 200 200 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 | 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 | 50 50 55 50 50 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 |

Pod pokryciami blaszanymi (arkuszowymi, profilowanymi, płytkowymi) w dachach o nachyleniu mniejszym niż 25º ze względu na możliwość zalegania śniegu na kalenicach i narożach należy wykonać podwyższony wylot (tzw. „wysoką kalenicę”) zapobiegając zasłanianiu tego wylotu przez śnieg. Wysokość podniesienia zależy od regionu i ustalonych w nim zasad konstruowania dachów. Jednak wysokość wylotu nie powinna być mniejsza niż 15 cm ponad powierzchnię pokrycia.

# Tabela 2

# NAJNIŻSZE WYMAGANE PRZEKROJE DLA PSZESTRZENI  WENTYLACYJNEJ

# KONIECZNEJ MIĘDZY POKRYCIEM A MEMBRANĄ W DACHACH SPADZISTYCH

# O NACHYLENIU   5º - 19º (18% - 35%)

| Długość szczeliny | Wlot do szczeliny | Wysokość szczeliny |  | Wylot ze szczeliny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość krokwi | Minimalne, czynne pole powierzchni w okapie | Minimalna wysokość kontrłaty |  | Minimalne, czynne pole powierzchni na kalenicy lub narożu ( przypadającą na jedną połać) |
|  |  | 11º - 15 º 18% – 26 % | 16 º - 19 º 27% – 35 % |  |
| [ mb ] | [ cm2 / mb okapu ] | [ cm ] |  | [ cm2 / mb kalenicy / naroża ] |
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 200 200 200 200 200 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 | 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 13 13 13 | 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 11 11 11 | 50 50 55 50 50 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 |

Tabela 3.

Wielkość taśmy osłaniającej wlot do szczeliny

| Minimalna wielkość wlotu do szczeliny wentylacyjnej według tabeli 1 (przykładowe wielkości). | Procentowy udział powierzchni przelotowej do powierzchni całkowitej taśmy osłaniającej wlot | Powierzchnia taśmy odpowiadająca minimalnym przepływom przy powierzchni zalecanej z kol.1 |
| --- | --- | --- |
| [ cm2 / mb okapu ] | [ % ] | [cm2 / mb okapu ] |
| 200 ( 10 m długości szczeliny wentylacyjnej – długości krokwi ) | 40 50 60 70 | 500 400 335 285 |
| 300 (15 m długości szczeliny wentylacyjnej – długości krokwi ) | 40 50 60 70 | 750 600 500 430 |

Rys.3

Rys.4

Uwagi

- Niniejsza instrukcja dotyczy również układania nisko paro-przepuszczalnych folii wstępnego krycia (FWK) produkowanych w Marma Polskie Folie i Lenko. FWK w dachach o poddaszu mieszkalnym działają jako uszczelnienia pokryć leżących na łatach w systemie materiałowym wymagającym dwóch szczelin wentylacyjnych w dachu (rys.4).

- Możliwe są inne rozwiązania realizujące prawidłowo wentylację dachów i ich pokryć dostosowane do regionalnych przepisów i wymagań klimatycznych.

- W dachach trudnych, o skomplikowanych kształtach, należy wykonać oddzielny projekt wentylacji zapewniającej odpowiedni przepływ powietrza wentylującego nad MWK. W niektórych przypadkach, szczególnie w dachach dużych należy wykonać wentylację wymuszoną (mechaniczną).

- Ilość pary wodnej jaką może wyprowadzić z konstrukcji dachu określona wyżej szczelina wentylacyjna jest ograniczona. Z tego powodu, sumaryczny opór dla pary wodnej  wszystkich materiałów znajdujących się pod szczeliną (np. MWK, termoizolacji, paroizolacji) powinien być dobrany według tabeli nr.4 (lub według DIN 4108-3). Ostatecznie o tym oporze decyduje paroizolacja.

Tabela 4.

Wielkość sumarycznego oporu dyfuzyjnego warstw poniżej szczeliny wentylacyjnej wyrażony jako równoważna dyfuzyjnie grubość powietrza .

| Długość krokwi | Sd |
| --- | --- |
| do 10 m | ≥ 2 m |
| od 10 do 15 m | ≥ 5 m |
| od 15 m | ≥ 10 m |

Instrukcja została napisana  według stanu wiedzy z maja 2019 r.

Informacje dodatkowe na stronach :

www.marma.com.pl i www.dachowa.com.pl .